Onderzoekend leren met de €Sense
De €Sense ('EuroSense') is een apparaatje waarmee licht, geluid en temperatuur kunnen worden gemeten. Het wordt via de usb-ingang op een computer aangesloten. De €Sense is speciaal gemaakt voor het basisonderwijs, is robuust en simpel te gebruiken. 

Bij de €Sense wordt software meegeleverd - Coach 6 Lite - en een grote verzameling opdrachten waarvan de meeste goed door basisschoolleerlingen uit te voeren zijn. U vindt die opdrachten via 'openen' in het menu van Coach Lite. Kies de EuroSense folder. Daarbinnen staan folders met de proefjes rond temperatuur, licht en geluid.

[image: image1.png]



Een handige manier om als leerkracht de mogelijkheden van de €Sense en de software  te verkennen is via 'Mijn Eigen Lab'. Links onderaan ziet u de €Sense met iconen voor de 7 sensoren van het apparaat: 

-
Geluid (amplitude)

-
Geluid (niveau)

-
Temperatuur (er zit een temperatuursensor in het kastje zelf)

-
Temperatuur extern (wanneer u de losse sensor - staafje aan zwarte draad) inplugt.

-
Licht (0 - 1500 lx)

-
Licht (0 -15 klx)

-
Licht (0 - 150 klx

[image: image2.png]Mijn Eigen Lal ma

Bestand Uitvoeren Beeld Opties Help

PP8 2do®0 - B0 B &

In deze activiteit kun je zelf experimenten maken om uit te voeren
met €Sense. Je beslist zelf wet voor soort experiment je wilt
opzetten en welke sensor(en) je hiervoor gebruikt
1. Sleep een sensoricoon van het sensorpalet naar de
bilbehorende ingang van het panes! hieronder
Ingang 1 wordt gebruikt voor de lichtsensor. Op het
sensorpalet staan 3 iconen met verschilende
lichtintensiteit-bereiken
Ingang 2 is voor de interme temperatuursensor.
Ingang 3 is voor de externe temperatuursensor.
Ingang 4 is voor de geluidsensor. Op het sensorpalet vind
je 2 iconen: één voor het meten van de geluidsampitude,
en één voor het geluidsniveau
2. Om de meetgegevens in een grafiek, tabel, meter of als grote
waarde weer te geven, ki je met rechts op het sensoricoon op
het paneel en kies je hoe je wilt weergeven. Kik dan op én van
de lege vensters
3. Gebruik de Instelingenknop om het meettype, de meettjd

Mijn Eigen Lab m %

emperatuursensor (extern) (Standaard)

19,3
°C

CH3 : Temperatuursensor (exter) (Standaard)

120
100 T
80
60
a0

20

©°C

JuniorEigen Lab  Activiteit Coach V6 3





Via de menu-items in de bovenbalk ('Waarde', 'Meter') kunt u de gemeten waarde groot laten weergeven, eventueel met een plaatje van een meter. Kies eerst de sensor en klik daarna op het venster dat u voor de weergave wilt gebruiken.

Wanneer u de computer een grafiek wilt laten tekenen (bovenbalk: 'Diagram') zult u meestal eerst het aantal seconden dat er gemeten wordt willen veranderen. Doe dat via de stopwatch ('Instelling'). Standaard staat de meettijd op 10 seconden. Via de groene play-knop start u het tekenen van de grafiek.

In de projectjes voor de leerlingen is alles wat ze bij de opdrachten nodig hebben al klaargezet.

Onderzoeksprojectjes

De onderzoeksprojectjes die zijn meegeleverd via de software zijn ook te vinden op:

http://www.pollen-europa.nl/wiki/Lesmateriaal/Startpagina
Wanneer u kiest voor 'EuroSense' bij 'Activiteiten en Lesmateriaal' komt u bij een link naar een document met alle opdrachten en werkbladen bij elkaar. Via dat document krijgt u een goed overzicht. U kunt het ook gebruiken om papieren werkbladen te maken voor de leerlingen; dat werkt waarschijnlijk handiger dan kinderen alles op de computer in te laten vullen.

[image: image3.png]=lo/x|

File
T

0
T e A T T TV IVTITATY





De €Sense wordt ook gebruikt in de opdrachten rond het programma Grafiekenmaker, zie: http://www.fi.uu.nl/rekenweb/grafiekenmaker/
Deze opdrachten zijn ontworpen door Frans van Galen van het Freudenthal Instituut, in het kader van een project over het leren werken met grafieken. Bij de opdrachten wordt met andere software gewerkt, die via de website kan worden gedownload. In deze software werken leerlingen met grafieken waarin metingen worden weergegeven als aparte staafjes. Dit is bedoeld als tussenstap naar het werken met lijngrafieken. Het plaatje hierboven is een grafiek van het afkoelen van heet water.

